## SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I. STRONA TYTUŁOWA

II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

III. OPIS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI – BRANŻA BUDOWLANA

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- DANE O OCHRONIE TERENU I ŚRODOWISKA

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

- CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTU

- DOCIEPLENIE ŚCIAN I REMONT ELEWACJI BUDYNKU

- DOCIEPLENIE STROPU

- WYMIANA STOLARKI OTWOROWEJ

- OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

- ROBOTY TOWARZYSZĄCE

- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA – STAN PROJEKTOWANY

- KOLORYSTYKA ELEWACJI

- CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

- UWAGI I ZALECENIA

- BIOZ

SPIS RYSUNKÓW:

- PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA STRZELCE – ZAKRES PRAC

- PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA STRZELCE – ZAKRES PRAC

- PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA STRZELCE – ZAKRES PRAC

- PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA STRZELCE – ZAKRES PRAC

- PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA STRZELCE – KOLORYSTYKA

- PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA STRZELCE – KOLORYSTYKA

- PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA STRZELCE – KOLORYSTYKA

- PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA STRZELCE – KOLORYSTYKA

- ZESTAWIENIE STOLARKI

Inwestor:

Urząd Gminy Białopole; Białopole, ul. Chełmska 1 dz. 315/4; obręb 0001

22-135 Białopole

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wytyczne inwestora;

- Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane;

- Obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane;

- DANE O OCHRONIE TERENU I ŚRODOWISKA

Budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytków, nie znajduje się w strefie konserwatorskiej

Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca ma obowiązek wykonać ekspertyzę ornitologiczną i zastosować się do jej ewentualnych wytycznych.

Ze względu na powyższe podczas realizacji inwestycji , nie przewiduje się wystąpienia okoliczności, powodujących naruszenie zakazów, w stosunku do gatunków objętych ochroną, nałożonych rozporządzeniami : Ministra Środowiska  z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie dziko występujących zwierząt objętych ochroną ( DZ. U. nr 220 poz. 2237   poźn. zm.) ,  Ministra Środowiska  z dnia 9 lipca  2004r. w sprawie dziko występujących roślin objętych ochroną ( DZ. U. nr 168 poz. 1764z poźn. zm.), Ministra Środowiska  z dnia 9 lipca  2004r. w sprawie dziko występujących grzybów objętych ochroną ( DZ. U. nr 168 poz. 1765 z poźn. zm.)

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

  - CEL OPRACOWANIA

Projekt opracowano w związku z zamiarem inwestora dokonania – termomodernizacji budynku

PSP w Strzelcach. Optymalny ekonomicznie zakres robót dociepleniowych został ustalony w audycie energetycznym i zaakceptowany przez Inwestora. Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt remontu budynku i obejmuje:

- Prace rozbiórkowe

- Ocieplenie ścian zewnętrznych

- Docieplenie dachu

- itp.

  - ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja stanowi architektoniczne opracowanie remontu elewacji budynku i obejmuje

następujące zagadnienia:

- Szczegółowy zakres prac

- Przyjęte materiały

- Kolorystykę elewacji

- Technologię wykonania

Podaje rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe oraz sposób wykonania robót celem:

- Obniżenia kosztów ogrzewaniu budynku

- Usunięcia zaistniałych uszkodzeń

- Zabezpieczenia substancji budynku przed czynnikami atmosferycznymi

Zawiera w szczególności:

- Prace rozbiórkowe

- Ocieplenie ścian zewnętrznych

- Docieplenie dachu budynku głównego

- Docieplenie dachu części sportowej

- CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTU

  - LOKALIZACJA I UKŁAD PRZESTRZENNY OBIEKTU

Przedmiotowy budynek PSP w Strzelcach.

Budynek główny to obiekt w czesciowo podpiwniczony, murowany, posiadający 3 kondygnacje naziemne oraz poddasze nieużytkowe. Budynek zwieńczony dachem wielospadowym, kryty eternitem. W budynku mieszczą się pomieszczenia biurowe, klasy, klatki schodowe oraz część sanitarna.

Dane techniczne budynku

| Kubatura | 1754,97 m³ |
| --- | --- |
| Powierzchnia netto | 1020,39 m2 |
| Wysokość budynku max. | 11,48 m |
| Szerokość budynku | 35,23 m |
| Długość budynku | 23,91 m |

  - OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Stolarka okienna w wiekszosci wymieniona na okna pcv w kolorze białym, drzwi w wejściu głównym, pozostałe drzwi i bramy stare, nieszczelne.

Na niewielkich fragmentach elewacji tynk uległ odspojeniu. Obróbki blacharskie uległy korozji na skutek zużycia materiału i braku konserwacji. Schody zewnętrzne betonowe uszkodzone na dużych przestrzeniach, kraty okienne skorodowane, zadaszenia nad wejściami do remontu.

- DOCIEPLENIE ŚCIAN, REMONT ELEWACJI BUDYNKU , ŚCIANY PODDASZA  -  STYROPIAN EPS 80-032 FASADA -  GR. 11; 14 CM; ŚCIANY FUNDAMENTOWE GR. 14 CM,

  - Ogólna charakterystyka robót

Projektuje się docieplenie wszystkich ścian budynku  polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych EPS 80-038 FASADA gr. 11;14 cm, tynków cienkowarstwowych silikonowych.

Projektuje się docieplenie ścian fundamentowych oraz ścian piwnic polegające na wykonaniu ocieplenia ze styroduru  -  14 cm.

Elewacje wykonać w kompletnym bezspoinowym systemie ociepleń ETICS, który posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB.

Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie poszczególnych składników nie wchodzących w skład danego systemu ocieplenia.

Wymagania podstawowe dla całego układu ociepleniowego:

- Współczynnik przewodzenia ciepła płyt styropianowych = 0,038 [W/(m•K)]

- Klasa reakcji na ogień całego systemu: NRO

Powyższa klasyfikacja powinna posiadać możliwość do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków, polegającym na umocowaniu do istniejących już ocieplonych ścian, od strony zewnętrznej warstwowego układu składającego sie ze styropianu jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki z włókna szklanego oraz wyprawy tynkarskiej, przy założeniu, ze łączna grubość ocieplenia wynosi maksymalnie 30 cm.

- odporność na uderzenia (udarność) w stanie powietrzno-suchym systemu potwierdzona badaniami: 30J oraz 60J dla strefy cokołowej

- wyprawa wierzchnia silikonowa niepalna w klasie A2 –s1,d0

- Klasa reakcji na ogień całego systemu NRO oraz B-s1,d0

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej wyprawy silikonowej μ: 60-80

- tynk zabezpieczony powłokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, pleśni (terbutryna,  pirytionian cynku, tlenek cynku).

  - Zakres robót

Roboty przygotowawcze:

Wymiana wskazanej stolarki otworowej.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być : czyste, suche, odpylone, odtłuszczone, wolne od wykwitów i luźnych cząstek, niezmrożone.

Klejenie płyt termoizolacyjnych:

Płyty styropianowe  użyte do izolacji o parametrach nie gorszych niż: EPS wg EN 13163, klasy reakcji na ogień E wg PN-EN 13501-1.  Zaprawa klejowa– klejenie metoda obwodowo-punktową (powierzchnia klejenia min. 40% powierzchni płyty izolacyjnej).

Płyty kleić na zakładkę lub pióro-wpust.

Łączniki:

Wzmocnienie siły klejenia płyt przez zastosowanie łączników 6szt/m2 (eliminujące możliwość wystąpienia efektu tzw. „biedronki”) – łączniki zamknąć deklem styropianowym

Wykonanie warstwy szpachlowej-zbrojonej:

Zaprawa klejowo-szpachlowa zbrojona siatką alkalioodporną (masa powierzchniowa ≥150 -3/+10% g/m2 , siatka wklejona w zaprawę szpachlową na zakład 10cm).  Minimalna grubość warstwy szpachlowej 3,0 mm.

W strefie cokołowej, a także w strefie wejściowej w celu zwiększenia odporności na uderzenia należy wykonać podwójną warstwę zbrojenia siatką. Minimalna grubość warstwy szpachlowej 5,0mm.

Przed wykonaniem wypraw wierzchnich zagruntować powierzchnię elewacji podkładem gruntującym i wyrównującym chłonność podłoża na bazie spoiw organicznych.

Grubości płyt styropianowych użytych do ocieplenia budynku:

Ściany zewnętrzne –  14 cm,

Oścież – 3 cm

Cokół – 12 cm

W skład zestawu wyrobów systemu dociepleń wchodzą:

- zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych

- płyty termoizolacyjne EPS, płyty styroduru

- łączniki mechaniczne objęte osobną aprobatą

- zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej

- siatka z włókna szklanego

- silikonowy podkład gruntujący

- wyprawa tynkarska

Projektuje się następujące typy wypraw wierzchnich:

- Ściany budynku - tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie na kolor zgodnie z wybraną kolorystyką, faktura baranek uziarnienie 1,5 mm. Wymagane parametry:

- tynk zabezpieczony powłokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, pleśni

- Strefa cokołowa – tynk mozaikowy - wyprawa elewacyjna będąca mieszanką najwyższej jakości żywic i wielobarwnych kruszyw kwarcowych. Różnorodność kolorów kruszywa i ich proporcje dają nieograniczone możliwości tworzenia indywidualnych rozwiązań kolorystycznych. Odporność mechaniczna powoduje, że jest idealnym materiałem do stosowania np. na cokoły budynku, murki ogrodzeniowe, lamperie itp. Dodatkowo, w razie uszkodzenia powierzchni, łatwa w naprawie. Wymagane parametry:

- ziarnistość ok. 1,8 mm

- zawartość substancji stałych ok. 80 %

Zaprawa klejowo-szpachlowa, grunt podtynkowy oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzące w skład systemu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wymagań zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych, muszą posiadać ocenę dotyczącą promieniotwórczości naturalnej wyrobu budowlanego.

Montaż obróbek blacharskich:

W miarę postępu robót ociepleniowych należy montować obróbki blacharskie – parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,60mm, pozostałe obróbki blacharskie z  blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,50mm.

Montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej – po istniejących trasach. Mocowanie rynien do krawędzi pokrycia, za pomocą wieszaków do rynien montowanych pod obróbką blacharską pasów nad rynnowych i mocowanie rur spustowych do ścian budynku za pomocą obejm do rur spustowych z uwzględnieniem grubości proj. ocieplenia.

Montaż obróbek blacharskich pasów nad rynnowych z blachy ocynkowanej powlekanej.

Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obróbkami blacharskimi, parapetami, ościeżnicami itp.) silikonową masą do uszczelniania spoin.

Demontaż rusztowania i uporządkowanie terenu.

- DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI– PŁYTY STYROPIANOWE EPS 100-038 PODLOGA GR. 19 CM

6.1. Ogólna charakterystyka robót.

Projektuje się docieplenie dachu polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych EPS 100-038 PODLOGA  gr. 19 cm.

6.2. Zakres robót

Prace przygotowawcze:

Oczyszczenie stropu z gruzu i innych zanieczyszczeń. Rozbiórka obróbek blacharskich i rynien.

Ułożenie warstwy ocieplenia:

Podłożem dla projektowanego ocieplenia jest istniejąca warstwa papy. Podłoże przed układaniem ocieplenia należy zagruntować asfaltowym środkiem gruntującym. Po zagruntowaniu podłoża należy układać płyty ze styropapy. Wykonać mocowanie mechaniczne układu za pomocą łączników teleskopowych na krawędziach płyt. Rozmieszczenie łączników: w strefie narożnej 9 szt. / m2, w strefie krawędziowej            ( obszar największego obciążenia wiatrem ) 6 szt. / m2, w strefie środkowej 3 szt. / m2.

- WYMIANA STOLARKI OTWOROWEJ

  - Ogólna charakterystyka robót

Projektuje się wymianę stolarki otworowej w zakresie przedstawionym na rysunkach.

  - Zakres robót

- Demontaż istniejącej stolarki otworowej przewidzianej do wymiany i przygotowanie otworów do montażu.

- Montaż drzwi w uprzednio przygotowanych otworach.

- Wykonanie obróbki obsadzenia drzwi

- Należy przewidzieć otynkowanie ścian od wewnątrz w miejscach montażu stolarki

- OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

Konstrukcja nawierzchni  - opaska

Opaska wokół budynku

kostka brukowa gr. 6cm

podsypka cementowo piaskowa 1:10 gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10 cm

stabilizowana mechanicznie

Technologia robót

Kostkę należy ułożyć na przygotowanej wcześniej podbudowie ok. 1.5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni ze względu na późniejsze wibrowanie (ubijanie) nawierzchni. Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostki betonowej stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Kostka po zagęszczeniu powinna wystawać ponad krawężnik ok. 1 cm. Do zagęszczania nie wolno używać walca.

Projektuje się ułożenie opaski na szerokości 50 cm od ścian budynku. Należy pamiętać o zachowaniu spadku ok.  2 % od ścian budynku.

- ROBOTY TOWARZYSZĄCE

Przy okazji robót termomodernizacyjnych wystąpią również roboty związane z naprawami, remontami czy wymianą elementów budynku, jak:

- Ocena stanu istniejących wypraw ściennych; usunięcie tynków odspojonych, luźnych;

oczyszczenie podłoża pod montaż termoizolacji; uzupełnienie ewentualnych ubytków w

ścianach zewnętrznych;

- Montaż nowych parapetów z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,60mm. Podczas montażu należy ewentualnie podkuć dół istniejącego ościeża, tak aby parapet został zamontowany właściwie względem ościeżnicy okna.

- Demontaż  i montaż nowych rur spustowych ( przekrój nie mniejszy niż obecnie ) – blacha ocynkowana powlekana.

- Demontaż i montaż nowych rynien dachowych ( przekrój nie mniejszy niż obecnie )  – blacha ocynkowana powlekana. Mocowanie rynien do krawędzi pokrycia, za pomocą wieszaków do rynien montowanych pod obróbką blacharską pasów nadrynnowych

Przy montażu rur spustowych uwzględnić grubość projektowanej termoizolacji ścian zewnętrznych.

- Niezbędne prace naprawcze i dostosowawcze wypraw elewacji, ościeży;

- Wykonanie obróbek blacharskich w miejscach gdzie będzie to konieczne- blacha ocynkowana powlekana 0,5mm

- Zabezpieczenie stolarki otworowej oraz chodników podczas prac ociepleniowych

- Ułożenie opaski wokół budynku z kostki betonowej na szerokość 50 cm

- Wymiana krat okiennych: kraty stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor zgodnie z kolorystyką.

- Ułożenie instalacji odgromowej podtynkowo

- Demontaż i ponowny montaż tablic, kamer i szyldów we wskazanych miejscach

- Wymiana pokrycia dachowego

Prace remontowe

- Schodów zewnętrznych poprzez skucie tynków, wykonanie warstwy wyrównujace, wykonanie wylewki polimerowo-betonowe

- Remont zadaszeń nad wejściami – patrz część rysunkowa, w zadaszeniach przeznaczonych do remontu należy uzupełnić ubytki betonowe, zamontować nowe obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej i otynkować zgodnie z projektem kolorystyki elewacji, na powierzchni

Wykonać nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej.

Prace rozbiórkowe

Rozebrać orynnowanie, parapety i obróbki blacharskie, zdemontować stolarkę przewidzianą do wymiany oraz schody zewnętrzne od strony wschodniej.

Uwaga:

Środki uzyskane z ewentualnej sprzedaży surowców wtórnych nie są zyskiem Wykonawcy lecz stanowią własność Zamawiającego.

10. Współczynnik przenikania ciepła – stan projektowany

| Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ściany zewnętrzne | 0,70 | 0,20 |
| 2. | Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami | 0,57 | 0,15 |
| 3. | Strop nad piwnicą | 1,03 | 1,03 |
| 4. | Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych | 2,39; 2,39; 2,39; 2,39 | 2,39; 2,39; 2,39; 2,39 |
| 5. | Okna, drzwi balkonowe | 1,60; 2,60 | 1,60; 0,90 |
| 6. | Drzwi zewnętrzne/bramy | 1,80; 3,00 | 1,80; 1,30 |
| 7. | Stropy wewnętrzne | - | - |
| 8. | Ściany wewnętrzne | 1,80; 1,80 | 0,29; 1,80 |

Współczynniki przenikania ciepła dla zastosowanych materiałów:

- płyta styropianowa EPS 80- 038 FASADA , λ = 0,038 [W/(m•K)];

- Kolorystyka elewacji

Projekt przedstawia propozycje układu kolorów wraz z ich doborem wg wzornika Kabe.

Układ kolorów na elewacji pokazano w części rysunkowej. Przy doborze kolorów należy się kierować wyłącznie podaną numeracją kolorów. W schemacie rysunkowym występują bowiem nieścisłości w odcieniach w stosunku do kolorów wg próbnika

Projektuje się następujące typy wypraw wierzchnich:

- Ściany budynku - tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie na kolor KB 304, KB 321, KB 326, KB 344

- Stolarka drzwiowa kolor brązowy RAL 8017

- Parapety RAL 9006

- Pokrycie dachowe: papa termozgrzewalna

- Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe RAL 7004

UWAGA:

Projekt przedstawia proponowany układ i dobór kolorów. Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Kompletny system dociepleń powinien być potwierdzony cechą NRO i zatwierdzony przez projektanta.

- Charakterystyka energetyczna budynku

| Charakterystyka energetyczna budynku |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] | 73,16 | 47,98 |
| 2. | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] | 3,73 | 3,73 |
| 3. | Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] | 504,45 | 291,14 |
| 4. | Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] | 1007,89 | 410,51 |
| 5. | Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] | 26,76 | 26,76 |
| 6. | Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] | --- | --- |
| 7. | Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] | --- | --- |
| 8. | Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] | 196,61 | 113,47 |
| 9. | Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] | 392,83 | 160,00 |

- Uwagi i zalecenia

13.1. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.

13.2. W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie projektowania sposób wykonania robót należy uzgodnić z projektantem.

13.3. Użyte materiały budowlane musza posiadać aktualne deklaracje zgodności z polskimi normami lub aprobatami technicznymi.

13.4. Zestaw wyrobów do wykonania tynków cienkowarstwowych powinien być objęty Aprobatą Techniczną jak dla systemu docieplenia. Niedopuszczalne jest łączenie materiałów nie wchodzących w skład jednej Aprobaty Technicznej.

13.5. Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z obiektem w celu prawidłowego oszacowania prac. Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie prace wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

13.6. Zastosowane materiały powinny pochodzić z jednego , wybranego systemu (dotyczy to kleju, podkładu gruntującego, tynku).

Na podstawie przeprowadzonych oględzin, stwierdza się, że:

- Stan konstrukcji przedmiotowego budynku jest dobry i pozwala na dalsze użytkowanie.

-  Obiekt posiada wady wykonawcze typowe dla tego typu budownictwa.

- W przypadku przystąpienia do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku metodą „lekką-mokrą” oraz ocieplenia dachów budynku nie ma obecnie potrzeby wykonywania wzmocnienia konstrukcji budynku.

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Zakres robót……........................................................................................................................

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych…………………….......................................................

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie BIOZ................................

4. Przewidywalne zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych……………………

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót niebezpiecznych………………………………………………………...................................................................

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonaniu  robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia ...................................................................................

1. ZAKRES ROBÓT

- Roboty izolacyjne

- Roboty blacharskie

- Roboty tynkarskie

- Roboty montażowe parapetów

- Roboty instalacyjne

Część z wymienionych robót będzie prowadzona na wysokości.

Dla prowadzenia robót elewacyjnych konieczne będzie wykonanie rusztowań lub podestów

ruchomych.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Roboty objęte projektem w całości dotyczą i prowadzone będą na obiekcie istniejącym,

obecnie użytkowanym.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BIOZ

Potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych jak

również z wpływem tych robót na funkcjonowanie budynku i jego najbliższego sąsiedztwa.

Należy wydzielić plac składowy materiałów budowlanych i plac magazynowania odpadów. Podczas trwania robót na terenie prac pojawiać się będą utrudnienia w komunikacji związane z Przywozem, rozładunkiem i załadunkiem materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zamierzenia budowlanego.

Inne potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.

W związku z przewidywanym zakresem robót wystąpi część z okoliczności i szczególnych zagrożeń, dla których konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia –

na podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, gdyż na budowie może być zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, roboty będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych, a ich pracochłonność przekroczy 500 osobodni oraz

wystąpią niektóre z prac szczególnie niebezpiecznych.

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien zawierać oprócz zapisów dotyczących

bezpośrednio wykonawców, również rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa i

maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla użytkowników budynku.

W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia:

- Praca urządzeń transportowych

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, ziemnych, drogowych

- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m (wysokość do 20m)

- Upadek przedmiotów z wysokości

- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy

- Transportowane pionowo materiały i elementy

- Porażenie prądem elektrycznym

- Oparzenie termiczne

- Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy

- Drgania mechaniczne – wibracja

- Pyły przemysłowe

- Praca w wymuszonej pozycji ciała

- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów

- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie

- Praca w warunkach nadmiernego obciążenia psychicznego

- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z

sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:

- Pożar

- Awaria urządzeń

- Wyciek oleju lub paliwa

- Awarie sieci trakcyjnej

- Wypadek, katastrofa drogowa

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT

NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP. Prócz tego

pracownicy muszą być przeszkoleni stanowiskowo przed przystąpieniem do pracy na

poszczególnych stanowiskach przez kierownika budowy i kierowników robót, którzy są

odpowiedzialni za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy.

Szkolenie powinno obejmować zakres ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i robót, przepisów i norm, określających zasady bezpieczeństwa i REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.

Szkolenia pracowników powinny być ewidencjonowane.

Pracownicy prowadzący roboty powinni mieć odpowiednie uprawnienia i aktualne badania

lekarskie dopuszczające ich do pracy na poszczególnych stanowiskach.

Robotami mogą kierować tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych.

- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań

uzgadniać z projektantami.

- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych.

Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót nalezą do obowiązków

kierownika budowy.

- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych.

- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę.

- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania

pierwszej pomocy.

- Wyraźnie oznakowane i oznaczone muszą być wszystkie wykopy, bez względu na ich

głębokość. Wykopy głębsze niż 1m należy dodatkowo zabezpieczyć.

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i

producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń.

- Pracownikom należy zapewnić właściwe zaplecze socjalno-sanitarne niezależnie od

istniejących budynków.

- Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak

i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren

budowy, przywrócić do stanu początkowego.

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać:

· ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 czerwca 2002

roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811)

· ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

· ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)

· ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

· Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i higieny

pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót.

Opracowanie: